天津医科大学眼科医院

电气装置消防安全检查项目

竞争性磋商文件

2023年08月

第一章  磋商邀请

天津医科大学眼科医院以竞争性磋商方式，对天津医科大学眼科医院电气装置消防安全检查项目进行竞争性磋商采购。现欢迎合格的供应商前来参加。

- 项目名称

项目名称：天津医科大学眼科医院电气装置消防安全检查项目

- 项目内容：

- 电气装置消防安全专项检查是基于人员安全、设备安全、环境

安全的原则，规范用电行为，排除用电安全隐患，从而降低人身伤害和火灾事故的发生。要求对天津医科大学眼科医院进行全面的电气隐患安全排查，检查完成后，编制检查结论，提出整改意见，确保用电系统安全。

- 检测项目主要包括：三相平衡度检测、谐波参数检测、功率因

数检测、电压跌落、线路阻抗、过负荷分析、温度检测、漏电检测、电火花检测、安全距离、接地/零保护等。

3. 检查范围：

（1）全部变电站

（2）全部强电间

（3）全部配电箱

（4）全部变压器

（5）全部配电柜

（6）全部明敷线缆

（7）全部墙体插座

（8）全部屋顶接线线盒

（9）全部照明装置

4.服务要求：

（1）记录配电室配电变压器功率，低压配电箱的数量及每个配电箱工作电压、电流、功率因数等电能参数，每个配电箱中的用电使用情况，设备型号，导线线径。

（2）记录配电室和配电箱内环境温湿度，配电室环境是否整洁，进入配电间权限，是否安装有电危险的提示等。

（3）对建筑内部所有线路终端进行检查，包括走线环境，线径，并针对每个终端进行漏电、谐波电流、电火花、过负荷等性能测试。记录配电箱内部所有设备型号，布线是否合理，电缆线径，测量电能参数，配电箱周围环境情况，温湿度，是否有安装锁，是否安装有电危险的提示。

（4）检查用电环境温度、湿度、杂物、易燃物、积尘、油污、三相平衡检测、电压跌落检测、过负荷检测、端子温度检测、漏电检测、电火花检测、安全距离、接地保护。

- 供应商资格要求

1.营业执照：具有独立法人的资格，须具有独立承担民事责任的能力，须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，且在有效期内（复印或扫描件加盖公章）；

2.近一年度任意一个月公司纳税记录复印件；

3.参加磋商的供应商须派其法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。如法定代表人参加须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；如由委托代理人参加须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

4.投标人须在社会消防技术服务信息系统上注册成功，并提供在“社会消防技术服务信息系统”上注册有效的截图。

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6.本项目不接受联合体参与磋商。

7.本项目预算为4.8万元。

8.供应商在前三年内，经营活动中没有重大违法记录或受到行业主管部门警告整改处罚。

四、报名及获取磋商文件时间、地点

1.获取磋商文件的时间：2023年8月3日至2023年8月10日

2.获取磋商文件的方式：详见天津医科大学眼科医院官方网站

3.报名方式：各投标供应商通过电话报名，工作日上午8:00-12:00，下午13:30-17:00。

五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1.响应文件提交的截止时间：2023年8月10日17:00时

2.响应文件开启时间：2023年8月11日 14:45时

3.响应文件开启地点：天津医科大学眼科医院四楼会议室

4.响应文件形式：以纸质版形式提供（正副本各一份）。

六、采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人名称：天津医科大学眼科医院

2.采购人地址：天津市南开区康复路251号

3.采购人联系人和联系方式：张茂芃 022-86428742

第二章  采购项目要求

本项目就电气装置消防安全检查项目进行招标，凡符合规定的供应商均可参加磋商会议。

一、资格要求（实质性要求）

1.营业执照：具有独立法人的资格，须具有独立承担民事责任的能力，须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，且在有效期内（复印或扫描件加盖公章）；

2.近一年度任意一个月公司纳税记录复印件；

3.参加磋商的供应商须派其法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。如法定代表人参加须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；如由委托代理人参加须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

4.投标人须在社会消防技术服务信息系统上注册成功，并提供在“社会消防技术服务信息系统”上注册有效的截图。

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6.本项目不接受联合体参与磋商。

7.本项目预算为4.8万元。

8.供应商在前三年内，经营活动中没有重大违法记录或受到行业主管部门警告整改处罚。

二、资信文件

供应商须提供“真诚投标承诺书”（加盖服务商公章）

三、报价要求

1.投标报价以人民币填列。

2.供应商的报价应包括：人员工资、福利、社险等人工费用、管理费、服装费、企业利润及税金等为完成竞争性磋商文件规定的全部工作所需的一切费用。供应商所报价格为服务期内确保正常运行的最终优惠价格。

四、服务内容

- 电气装置消防安全专项检查是基于人员安全、设备安全、环境

安全的原则，规范用电行为，排除用电安全隐患，从而降低人身伤害和火灾事故的发生。要求对天津医科大学眼科医院进行全面的电气隐患安全排查，检查完成后，编制检查结论，提出整改意见，确保用电系统安全。

- 检测项目主要包括：三相平衡度检测、谐波参数检测、功率因

数检测、电压跌落、线路阻抗、过负荷分析、温度检测、漏电检测、电火花检测、安全距离、接地/零保护等。

3. 检查范围：

（1）全部变电站

（2）全部强电间

（3）全部配电箱

（4）全部变压器

（5）全部配电柜

（6）全部明敷线缆

（7）全部墙体插座

（8）全部屋顶接线线盒

（9）全部照明装置

4.服务要求：

（1）记录配电室配电变压器功率，低压配电箱的数量及每个配电箱工作电压、电流、功率因数等电能参数，每个配电箱中的用电使用情况，设备型号，导线线径。

（2）记录配电室和配电箱内环境温湿度，配电室环境是否整洁，进入配电间权限，是否安装有电危险的提示等。

（3）对建筑内部所有线路终端进行检查，包括走线环境，线径，并针对每个终端进行漏电、谐波电流、电火花、过负荷等性能测试。记录配电箱内部所有设备型号，布线是否合理，电缆线径，测量电能参数，配电箱周围环境情况，温湿度，是否有安装锁，是否安装有电危险的提示。

（4）检查用电环境温度、湿度、杂物、易燃物、积尘、油污、三相平衡检测、电压跌落检测、过负荷检测、端子温度检测、漏电检测、电火花检测、安全距离、接地保护。

五、注意事项

1.不能满足竞争性磋商文件中任何一条实质性要求或经磋商小组认定有重大偏离的响应文件，不进入价格评审阶段。

2.磋商小组可根据与供应商响应情况，对原竞争性磋商文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行变更。

3.磋商现场进行二次报价，作为参与本项目供应商的最终报价。

4.成交供应商须按照规定的时限和程序完成采购合同的签订。

5.要求供应商提供的投标文件进行密封并骑缝加盖公章。

6.出现以下任何情形取消磋商资格：

a.围标或陪标的；

b.扰乱评审现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

c.提供虚假材料谋取成交的；

d.不实应答或虚假应标的。

附件1：

授 权 书

兹授权我单位             （供应商代表名称），身份证号                         代表                              （供应商名称）进行                      项目（项目编号：                ）的竞争性磋商采购活动，此授权至      年      月      日有效，特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（盖章）：

年    月   日

附件2：

真诚招标承诺书

天津医科大学眼科医院：

本投标人愿意参与“                       ”项目的投标，并作出如下承诺：

1. 未与其他任何公司\个人达成固定价格的协议。

2. 在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3. 保证递交的响应文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）磋商价格；（2）业绩；（3）资质文件；（4）服务响应；（5）履约情况；

特此承诺。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：_____________